## Аварии → Аварии с токсическими выбросами → АВАРИЯ 1990 г. В ИОНАВЕ (ПО «АЗОТ») (РОССИЯ)

/по материалам книги «Промышленные взрывы. Оценка и предупреждение» Бесчастнов М.В. – М. Химия, Мир, 1991/

Катастрофа в Ионаве (ПО «Азот», 1990 г.) вызвала сомнения у ряда специалистов в правильности утверждения о высоком уровне безопасности изотермических хранилищ сжиженных газов. Тем не менее это не должно привести к поспешной переориентации в выборе методов хранения сжиженных газов, поскольку такой вывод можно сделать лишь после изучения и устранения ошибочных проектных и конструкторских решений изотермических хранилищ, которые послужили причиной разлива огромной массы сжиженного газа и скоротечного парообразования при теплоотдаче от окружающей среды.

Изотермический резервуар представляет собой двухстенный сосуд с расстоянием между наружной и внутренней стенками и крышей 0,6 м и между днищами 0,45 м. Резервуар рассчитан на хранение жидкого аммиака плотностью 0,68 т/м3 с внутренним избыточным давлением 0,002—0,008 МПа с температурой от -32 до -34 °С, расчетное давление в резервуаре 0,01 МПа, вакуум — 0,0005 МПа. Объем резервуара 15322 м3, вместимость жидкого аммиака —10 тыс. т, максимальная высота жидкости —21,3 м.

Результат разрушения изотермического хранилища — разовый выброс в окружающую среду 7000 т жидкого аммиака и одновременное его загорание непосредственно в месте аварии. Распространение паров аммиака и продуктов термического разложения нитрофоски (оксидов азота, аммиака) произошло на 30—35 км, образовав зону заражения площадью до 400 км2. При этом на расстоянии до 5 км облако имело высоту 100 м, на расстоянии 10 км —до 400 м, 20 км — до 800 м.

Концентрация паров аммиака на территории предприятия и по следу облака зараженного воздуха на удалении 3 км не превышала 200 мг/м3, на удалении 10—15 км составляла 20—40 мг/м3. Максимальное расстоянием на. котором зафиксировано наличие аммиака,— 23 км. Концентрация оксидов азота на территории завода в районе склада нитрофоски доходила до 25 мг/м3, по следу облака зараженного воздуха не превышала 2 мг/м3. Концентрации паров аммиака и оксидов азота были выше предельно допустимых в воздухе рабочей зоны и населенных пунктов, но не достигали значений поражающих концентраций для данных веществ. Для локализации газового облака и сокращения зоны возможного заражения на пути его распространения с помощью пожарных машин устраивались отсечные водяные завесы. Загорание паров аммиака в значительной степени уменьшило опасность первичного облака.

В процессе аварии были произведены экстренный вывод рабочих и служащих с территории ПО «Азот», а также поэтапная эвакуация населения из опасных районов в зависимости от изменения направления зараженного облака при концентрации паров аммиака 10 мг/м3 (эвакуированы 32 тыс. человек). Кроме того, был смонтирован трубопровод для перекачки образовавшейся при тушении пожара пульпы минеральных солей, отрыты резервные пруды-накопители, подготовлены материалы для дамб. Эти мероприятия позволили исключить случаи поражения жителей г. Ионавы и населенных пунктов в зоне заражения. В результате аварии пострадали 57 человек (выход из строя на 2—3 недели) и погибли 7. человек.