## Аварии → Аварии с объемными взрывами → АВАРИЯ 11 АВГУСТА 1989 г. НА ПО «ОМСКХИМПРОМ»

/по материалам книги «Промышленные взрывы. Оценка и предупреждение» Бесчастнов М.В. – М. Химия, Мир, 1991/

В декабре 1989 г. на производственном объединении «Омск-химпром» произошел взрыв аэрозоля полистирола в отделении его хранения. Хранилище полистирола было выполнено в виде трех расположенных в ряд сваренных из листовой стали вертикальных цилиндрических оболочек (диаметром 10 м и высотой 60 м) с наружной теплоизоляцией. По всей высоте хранилища проходили центральные шахты (трубы диаметром ≈1 м), Межтрубное пространство (между шахтной трубой и оболочкой) было разделено на секции (бункеры) объемом 100 м3 по всей высоте хранилища. Каждая из секций в нижней части заканчивалась течкой, входящей в систему пневмотранспорта. Цилиндрические оболочки хранилищ на высоте 5 м от уровня земли были установлены на железнодорожные плиты, опиравшиеся на четыре опорных железобетонных фундаментных столба. Под хранилищами на уровне земли располагалось одноэтажное здание воздуходувок и пневмотранспорта (36x12x5 м), соединенное лестничными проемами с центральными шахтами.

В процессе эксплуатации тонкодисперсная пыль полистирола скапливалась на строительных конструкциях,, технологическом оборудовании, Кабельных лотках, а также в не заполненных продуктом бункерах хранилищ в количествах, достаточных для образования взрывоопасных концентраций в замкнутых объемах бункеров. Первичный (локальный) взрыв аэровзвеси пыли полистирола произошел в бункере хранилища, на котором проводились сварочные работы. Этот взрыв по системе пневмотранспорта (возможно, по центральной шахте) распространился в помещение и в другие хранилища. При взрыве полностью разрушены части бункеров хранилищ, строительные конструкции стен помещения воздуходувок и повреждены системы пневмотранспорта. Взрыв произошел из-за нарушения элементарных требований техники безопасности: при наличии пыли в помещении проводились сварочные работы, допускалась работа неисправного силового электрооборудования, воздуходувок, электросветильников, применялся металлический инструмент при устранении забивок трубопроводов системы пневмотранспорта и выполнении ремонтных работ.

Причины и характер аварии свидетельствуют о том, что не извлекались уроки из прошлых тяжелых событий. Ранее была описана авария, связанная со взрывом пыли полиэфирной смолы при подобных обстоятельствах, при которой погибло около 100 человек, работающих на шлифовальных и полировальных станках корпусов радиоаппаратуры. Взрыв пыли произошел на первом этаже в каналах, где располагались вентиляционные системы и проходили воздуховоды от станков, установленных на перекрытиях каналов (на втором этаже). Пыль от станков по воздуховодам отсасывалась пылевыми вентиляторами и через рукавные фильтры отводилась в атмосферу. Вентиляционные подпольные каналы были местом скопления пыли на полах, стенах, в воздуховодах. Источником воспламенения пыли послужили короткое замыкание в электропроводке и искрение от силового электрооборудования, находящегося в проходном вентиляционном канале; в этих каналах допускалось и проведение сварочных работ. Взрывом было полностью разрушено большое производственное здание, погибла вся работавшая на станках смена.

Обращает на себя внимание сходство условий и обстоятельств этих двух аварий. В обоих случаях ошибочными представляются конструктивные решения производственных, зданий, расположенных на пылевых каналах (помещений) и под технологическим оборудованием (станками) с постоянными рабочими местами.