## Аварии → Аварии с объемными взрывами → АВАРИЯ 1970 г. ОКРУГЕ ФРАНКЛИН (ШТ. МСИССУРИ, США)

- /по материалам СМИ/

В округе Франклин (штат Миссури, США) в 1970 г. взорвалось облако паров пропана, которое образовалось при разрыве подземного трубопровода жидкого пропана под давлением 6 МПа. Образовавшаяся при этом пропановоздушная смесь заполнила большую долину и, когда высота облака достигла 6 м, произошел взрыв в насосной станции, которая располагалась в другом конце долины. Этот взрыв вызвал детонацию облака. Вследствие неполного сгорания пропана у места истечения после детонации возник огненный шар. Расчетом установлено, что эквивалент взрыва составил примерно 7,5% энергии, определяемой по теплоте сгорания всего выброшенного жидкого пропана.